
火车信号小常识。

    火车鸣笛

    鸣笛一长声——是它开动或接近车站、道口桥梁等地的预报。 

    鸣笛一长三短声——是它发生重大事故需要救援或发现前方有不安全因素的警报信号。 

    鸣笛二长声——是告诉人们要倒退行驶。

    固定在车站两头的信号灯光，也是一种警语。

    红色：指令火车停下或不许越过。

    绿色：准许火车通过或开动。 

    黄色：同意列车进站停车或从车站出发，但要减低速度或注意了望行驶。

    白色和蓝色：列车编组或解体的调车信号，白色表示容许通过，蓝色表示禁止超越。

    紫色：表示铁路道岔的位置。

    铁路工人手拿信号旗、信号灯或直接用手臂发出的信号，叫手信号。

    要求火车停止，白天展开红色旗，晚上用红色灯。白天无红色旗时，两臂高举头上向两侧急剧摇动。晚上无红灯时，用白色灯上下急剧摇动。

    指示火车开动，白天以绿色旗，晚上用绿色灯，向列车方向作上弧线圆形转动。 

    火车信号是指挥火车的命令，同时也是告诫人们安全的警语。掌握一些有关的火车信号，也是保证自身安全的一种手段。希望大家以后在遇到火车相关的情况时，了解火车信号的基本含义，更好地保护好自身的安全。

